К Постановлению Администрации Заречного  сельского  поселения

о проведении аукциона

В соответствии с Правилами Землепользования и застройки Муниципального образования «Заречное сельское поселение»  земельные участки с кадастровыми номерами 70:14:0000000:2837, 70:14:0000000:2839, 70:14:0100040:2355, 70:14:0100040:2356, находятся в территориальной зоне  (Ж-3) – Зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Плотность застройки территории не менее 50 чел/га.

- Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая площадь застройки) минимальная 0,1 га, максимальная 0,15 га.

- Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

- Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

- Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения – 3м;

- хозяйственных и прочих строений – 1м;

- открытой стоянки – 1м;

- отдельно стоящего гаража – 1м.

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани гаражи и др.) – 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м;

- от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы до входа в дом – 7 м;

- от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

- Застройка кварталов жилищного строительства должна производиться строго при соблюдении красных линий, установленных проектами планировок территорий.

- Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, установленные проектами планировки.

- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улиц должны быть единообразными.

- Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

- Застройка кварталов нового жилищного строительства должна производиться строго при соблюдении красных линий, установленных в проектах планировки территории и проектах застройки.

- Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением территории.